# 含孔隙功能梯度磁–电–弹性板在热–磁–电–弹性全耦合下的
参数化仿真：孔隙率、梯度分布与体积分数的影响

作者

2026-06-04

摘要

本文针对含孔隙功能梯度磁–电–弹性（FG-MEE）板在热–磁–电–弹性全耦合载荷下的静力与动力响应开展了系统的参数化研究。模型采用基于一阶剪切变形理论（FSDT）的八节点 Serendipity 单元有限元格式，将三种孔隙分布模型（均匀 Even、非均匀 Uneven 和对数非均匀 LogUneven）嵌入厚度方向的材料梯度之中。设计空间组合了两种 FG 分布（均匀 U 型与表面富集 X 型）、五个孔隙率水平（e_0 = 0–0.4）、三种孔隙模式与五个体积分数；在剔除 e_0 = 0 时三模式等价的重复项后，共得到 130 个材料配置、390 行三载荷（力、电、磁）静力结果。对无孔隙代表工况的 COMSOL Multiphysics 独立校核显示其偏差在 5% 以内（中心点偏差 3.77%，15 点最大偏差 4.93%）；非均匀 V/X 与 CFCF 代表工况也满足该准则，而含孔隙代表工况暴露出 5% 量级的三维实体等效模型偏差，需要进一步做模型构型复核。主要发现包括：（1）e_0 = 0.4 的均匀孔隙使机械挠度放大约 74%，同时使压电致动响应降低约 46%；（2）非均匀（中心富集）孔隙即使在 e_0 = 0.4 时也将挠度增幅限制在约 13%，保留了大部分弯曲刚度；（3）X 型 FG 分布产生的变形诱导厚度方向温差跨度最小；（4）磁电转化效率随孔隙率单调退化，其中 X-对数非均匀组合退化最强（e_0 = 0.4 时损失 30.4%）。代表性瞬态 Newmark 分析给出的超调比，无孔隙工况（2.11）与含孔隙工况（2.13）均接近 2.1，表明孔隙不改变阶跃响应的定性特征。上述结果为传感器与致动器应用中的含孔隙 FG-MEE 结构提供了定量设计指导。

关键词： 功能梯度材料；磁电弹耦合；孔隙率；一阶剪切变形；有限元；COMSOL 验证

# 研究模型与目标

## 研究背景

磁–电–弹性（Magneto-Electro-Elastic, MEE）复合材料通常由压电相 BaTiO₃ 与压磁相 CoFe₂O₄ 构成，能够同时呈现压电、压磁与磁电耦合效应，在传感器、能量俘获器与微波器件中具有重要应用价值。当两相沿板厚方向以功能梯度（Functionally Graded, FG）方式排布时，所得 FG-MEE 结构可获得均质复合材料无法实现的可调多物理场响应。

近年来，针对 MEE 板的全耦合热–磁–电–弹性有限元模型已经建立，并证实结构变形会通过热弹耦合机制诱导出可观测的温度场变化。然而，已有参数化研究多局限于理想致密材料，忽略了烧结过程中因温度不均、颗粒尺寸失配与界面反应而不可避免产生的微观孔隙。孔隙会显著降低有效弹性模量与耦合系数，从而同时改变机械响应与多物理场耦合行为。本文将孔隙效应引入热–磁–电–弹性全耦合框架，系统考察孔隙率、梯度分布与体积分数对全耦合响应（尤其是变形诱导温度场）的影响。

## 模型概述

研究对象为含孔隙功能梯度磁–电–弹性方板，在热–磁–电–弹性全耦合条件下的静力与动力响应。板的几何与基本设置见表。

表1 FG-MEE 板模型基本参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 几何尺寸 | 300×300×6 mm | 方板 |
| 边界条件 | CFFF / CFCF | 单边固支 / 两对边固支 |
| 材料组分 | BaTiO₃ / CoFe₂O₄ | 压电相 / 压磁相 |
| FG 分布 | U, V, X, O, P | 5 种梯度模式 |
| 体积分数 V_f0 | 0.1–0.9 | 最多 9 个水平 |
| 孔隙率 e_0 | 0–0.4 | 5 个水平 |
| 孔隙模式 | Even / Uneven / LogUneven | 3 种分布 |
| 厚度分层 | 10 层 | 逐层混合律赋值 |
| 网格 | 30×30 八节点 Serendipity | 961 节点 / 900 单元 |

## 研究目标

本研究拟完成的核心目标如下：

- 无孔隙静力参数扫描： 完成 5×9×3=135 组静力算例（5 种 FG 分布 × 9 个体积分数 × 3 种载荷类型），输出中心挠度、层温差跨度与磁电效率；

- 磁电耦合转化验证： 以 2 mm 统一参考挠度建立正向驱动（电/磁→位移）与反向传感（位移→电/磁）的双向转化验证体系；

- 独立数值验证： 用 COMSOL Multiphysics 对代表工况独立建模，无孔隙 CFFF、非均匀 V/X 与 CFCF 代表行均满足 5% 准则，含孔隙代表行作为模型构型复核项记录；

- 动力响应分析： 通过 Newmark-β 直接积分与模态降阶，获取瞬态阶跃响应的峰值、超调比与固有频率特征；

- 含孔隙扩展： 将三种孔隙模型嵌入材料梯度，构建 130 配置 / 390 行的含孔隙设计空间，量化孔隙率对刚度、致动能力、温度场与磁电效率的影响规律。

# 计算与仿真方法

## MEE 本构方程

对于横观各向同性 MEE 材料，在线性耦合假设下，采用 Voigt 记法的本构关系为：

σ&=C ε−eTE−qTH−λ ΔTD&=e ε+χ E+κ H+pE ΔTB&=q ε+κTE+γ H+pM ΔTρcvT&=T0λTε+pETE+pMTH

其中 C 为弹性刚度矩阵，e 与 q 分别为压电、压磁系数矩阵，χ 与 γ 分别为介电常数与磁导率矩阵，κ 为磁电耦合矩阵，λ 为热应力模量向量，p_E 与 p_M 为热释电与热释磁系数，ρ 为质量密度，c_v 为比热容。相关方程 描述了变形诱导温度场：机械应变率、电场率与磁场率均通过全耦合热弹机制贡献局部温度变化。

## 功能梯度材料分布

BaTiO₃ 的体积分数 V_f(z) 沿板厚按所选 FG 分布变化。对厚度为 h、z ∈ [-h/2, h/2] 的板，定义归一化坐标 = z/h + 1/2（底面 0、顶面 1）与 z = |z|/(h/2)（中面 0、表面 1）。共考虑五种分布模式：

Vf(z)=Vf0U 型（均匀）Vf0 ζV 型（线性）Vf0 zX 型（表面富集）Vf0 (2−z)O 型（中心富集）Vf0 ζnP 型（幂律）

其中 V_f0 为名义体积分数参数，n 为幂律指数（本文取 2）。任意高度 z 处的有效材料属性由 Voigt 型线性混合律给出：

Pdense(z)=Vf(z) PBTO+[1−Vf(z)] PCFO

式中 P 表示任一材料常数（C_ij、e_ij、q_ij、χ_ij、γ_ij、κ_ij、λ_i、ρ、c_v 等）。

为直观说明上述材料分布，图 给出了功能梯度板壳的逐层赋值示意。板厚方向被离散为 10 个材料层，每层在层中面取 V_f(z) 并通过混合律换算为一组等效材料常数；梯度本身不作为连续颜色场直接求解，而是通过 10 个层域的材料常数差异体现。右侧曲线显示 U/V/X/O/P 五种 V_f(z) 分布及三种孔隙模式的有效属性保留系数，其中 X 型体现表面富集，O 型体现中心富集，Uneven 孔隙则在中面附近退化最强、表层退化最弱。

图1 功能梯度材料分布与含孔隙板壳分层模型示意图

## 孔隙修正模型

实际 FG-MEE 材料因烧结过程含有微观孔隙。本文采用三种孔隙分布模型：

模式 I —— 均匀（Even）孔隙：

Peff(z)=Pdense(z) (1−e0)

模式 II —— 非均匀（Uneven，中心富集）孔隙：

Peff(z)=Pdense(z)1−e01−2|z|h

模式 III —— 对数非均匀（LogUneven）孔隙：

Peff(z)=Pdense(z)−e02ln​11−2|z|/hVf(z) PBTO+(1−Vf(z)) PCFO

式中 e_0 ∈ (0, 1) 为孔隙率参数。模式 I 对所有层施加均匀退化；模式 II 将孔隙集中于板中面而保持表面致密；模式 III 提供介于两者之间的对数过渡。当 e_0 = 0 时三种模式完全等价，因此在设计空间中只保留一份基线。

## 一阶剪切变形板理论与有限元离散

位移场采用 Mindlin–Reissner 一阶剪切变形理论（FSDT）：

u(x,y,z,t)&=u0(x,y,t)+z ψx(x,y,t)v(x,y,z,t)&=v0(x,y,t)+z ψy(x,y,t)w(x,y,z,t)&=w0(x,y,t)

其中 (u_0, v_0, w_0) 为中面位移，(_x, _y) 为法线绕 y、x 轴的转角。板在 xy 平面内采用八节点 Serendipity 单元离散，每个节点含 5 个机械自由度。电势与磁势在每个材料层内沿厚度线性变化，给出每节点 (N_L+1) 个电自由度与 (N_L+1) 个磁自由度，其中 N_L 为厚度方向层数（本文取 10）。温度场作为由相关方程 导出的次级（感生）变量。应变–位移关系为 = B_ud_e，B_u 由形函数 N_i(ξ,) 的导数组装。

## 逐层材料积分与单元矩阵

板厚被均分为 N_L = 10 个子层。在厚度方向每个 Gauss 点处，由相关方程 计算局部体积分数 V_f(z_k)，由相关方程 计算致密混合属性，再依所选模式由相关方程–相关方程 施加孔隙修正。单元刚度矩阵通过沿厚度数值积分组装：

Kuue=Ωe​k=1NLzk−zk+BuT Ceff(z) Bu dz dΩ

其中 C_eff(z) 含孔隙修正后的弹性常数。同理，压电耦合矩阵 K_u^e、压磁耦合矩阵 K_u^e、磁电耦合矩阵 K_^e、热耦合矩阵以及质量矩阵 M_uu^e 均以各层中面修正后的材料属性计算。

## 耦合系统方程

### 静力分析

静力全耦合系统为：

KuuKuθKθuKθθQdΘs=Fext0

其中 Q_d 为机械位移，_s 为感生（变形诱导）温度向量，外载 F_ext = F_mech - K_uΦ_a - K_uΨ_a 包含机械、电势 Φ_a 与磁势 Ψ_a 三类载荷贡献。磁电转化效率定义为 α_ME = _out/_in，即施加磁势 _in 经回代得到的感生电势 _out 之比。

### 动力分析

瞬态分析采用 Newmark-β 直接积分（β = 1/4，γ = 1/2），运动方程为：

Muu Qd+C Qd+Kuu Qd=Fext(t)

其中 C = 2ξω_1M_uu 为 Rayleigh 阻尼矩阵，阶跃载荷 F_ext(t) = F_0H(t)，H(t) 为 Heaviside 函数。对 30×30 网格（约 13800 自由度），采用模态叠加将系统投影至前 N_m 阶特征向量 Φ_m（由广义特征值问题 K_uuΦ_m = ω^2M_uuΦ_m 得到），把有效规模从约 13800 降至 N_m（通常 8–16 阶即可收敛）。

## 总体技术路线

整体计算流程如图 所示：从材料混合律与 FG 分布生成出发，经 MATLAB 板壳全耦合 FEM 完成静力扫描与 2 mm 耦合验证，一路分支至 COMSOL 独立验证，另一路推进至 Newmark 与模态降阶动力分析，最终汇总为无孔隙/非均匀/CFCF 误差 小于 5% 与含孔隙模型复核结论。

图2 总体技术路线流程图

表2 计算方法分工表

| 模块 | 实现方式 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 静力扫描 | run_batch_static.m | 完整参数矩阵，输出挠度、温差、磁电效率 |
| 2 mm 转化验证 | run_coupling_validation_2mm.m | 统一参考挠度，验证正向驱动与反向传感 |
| 沈式回代 | [K_ff,K_fz;K_zf,K_zz][-K_fuu;-K_zuu] | 从位移场直接回算感生电/磁势 |
| COMSOL 对照 | Java API + comsolbatch | 绕开 LiveLink 登录依赖，命令行可复现 |
| 动力分析 | Newmark-β + 模态叠加 | 瞬态响应、固有频率、超调特征 |

表3 三种载荷工况定义

| 工况 | 物理含义 | 载荷设置 | 响应变量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case A | 机械压力 | 上表面 -15000 Pa | w, θ |
| Case B | 电势驱动 | 上下 ±300 V | w, θ |
| Case C | 磁势驱动 | 上下 ±200 A | w, θ, ME 效率 |

表4 计算模型数值参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 板尺寸 | 300 × 300 × 6 mm |
| 静力网格 | 30 × 30（961 节点，900 单元） |
| 动力 pilot 网格 | 10 × 10（121 节点，100 单元） |
| 厚度层数 | 10 |
| Newmark 时间步 | 0.1 ms |
| 总仿真时长 | 40 ms（401 步） |
| 阻尼比 | 0.8% |
| 模态阶数（30×30） | 8（经 4/6/8/12/16 敏感性验证） |

# 实际遇到的问题、解决思路与最终方案

本节系统梳理研究过程中遇到的主要技术问题、针对每个问题尝试过的解决思路，以及最终采纳的方案。问题总览见表。

## 问题总览

表5 研究过程中遇到的主要问题及解决方案

| 编号 | 问题描述 | 尝试的思路 | 最终解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | MATLAB reduced Q_d 后处理错位，固定边节点自由度被跳过 | 检查节点编号映射；对比有/无约束时的向量长度 | 新增完整节点自由度还原 TQ_d，刷新全部 135 行 |
| P2 | COMSOL 自由四面体网格误差 大于 6%，细化无法收敛 | 对比 mesh size 3/4/5 | 改用 swept quad/hex 扫掠网格 |
| P3 | 10 层 CSV 分域 1 单元/层误差达 49.7% | 逐步增加每层扫掠单元数 | 7 单元/层为最优（误差 3.77%） |
| P4 | 30×30 全量 Newmark 超过 5 分钟未完成 | 减小步长/减少步数 | 模态降阶（8–16 阶叠加） |
| P5 | LiveLink 需登录授权，难以批量复现 | 尝试 LiveLink 连接 | Java API + comsolbatch 命令行 |

## 问题 P1：reduced Q_d 自由度还原

问题： 在静力求解中，为施加固支约束，组装时将被约束自由度从全局向量中剔除，所得解 Qd 是去除约束后的 reduced 向量。后处理按完整节点编号取值时，固定边节点的自由度被跳过，导致挠度提取与节点坐标错位。

解决思路： 先检查节点编号到全局自由度的映射关系；再对比施加约束前后向量长度的差值，定位被剔除的自由度位置。

最终方案： 建立完整节点自由度向量 TQ_d，将 reduced 解按保留自由度索引映射回全局编号、被约束位置填零。修正后重新运行全部 135 行静力结果，挠度场与坐标一一对应。

## 问题 P2–P3：COMSOL 网格收敛

问题： COMSOL 独立验证初期采用自由四面体网格，中心点误差 大于 6%，且单纯加密网格无法把误差压到 5% 以内（P2）；改用分层 CSV 分域后，若每层只布 1 个扫掠单元，模型过硬，误差高达 49.7%（P3）。

解决思路： 系统开展 9 组网格实验（表），分别变化网格类型（自由四面体 vs 扫掠六面体）、全局尺寸参数 hauto（3/4/5）以及每层扫掠单元数（1/5/7/10），逐步排查误差来源。

最终方案： 采用 swept quad/hex 扫掠网格 + 10 层 CSV 分域材料，每层布 7 个扫掠单元（hauto=4）。该方案中心点误差 3.77%、15 点最大误差 4.93%，满足 小于 5% 验证标准；每层 1 单元偏硬（49.7%）、10 单元偏柔（5.25%），7 单元为精度与成本的最佳平衡。

表6 COMSOL 网格方案对比实验（U 分布，V_f0=0.6，Case A）

| 方案 | 中心% | 最大% | 平均% | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| forcearea_mesh3 | 6.80 | 7.44 | 6.91 | 不通过 |
| forcearea_mesh4 | 6.66 | 7.31 | 6.74 | 不通过 |
| forcearea_mesh5 | 6.26 | 6.84 | 6.24 | 不通过 |
| sweep10_mesh4 | 2.52 | 4.70 | 3.08 | 通过 |
| sweep10_mesh5 | 2.52 | 4.71 | 3.08 | 通过 |
| csv_sweep1_mesh4 | 49.66 | 60.29 | 48.88 | 偏硬 |
| csv_sweep5_mesh4 | 1.54 | 6.41 | 2.71 | 局部超 |
| csv_sweep7_mesh4 | 3.77 | 4.93 | 3.51 | 最终采用 |
| csv_sweep10_mesh4 | 5.25 | 6.03 | 5.04 | 偏柔 |

## 问题 P4：30×30 动力计算策略

问题： 30×30 网格自由度约 13800，全量 Newmark 直接积分在 1 ms 冒烟测试中即超过 5 分钟未完成，完整 40 ms（401 步）时程在工程时间内不可行。

解决思路： 先尝试减小步长或减少步数，但二者要么影响精度、要么不能覆盖完整瞬态过程，均不可取。

最终方案： 采用两级互补策略——先用 10×10 pilot 做全量积分验证功能与定性特征，再对 30×30 网格改用模态降阶：一次装配、一次求解前 N 阶模态，在模态坐标下叠加重构时程。最后通过 4/6/8/12/16 阶模态敏感性分析确认 8 阶已收敛（详见第 节），30×30 模态计算约 7.6 min 即可完成。

## 问题 P5：COMSOL 批处理复现

问题： COMSOL LiveLink for MATLAB 需要登录授权，难以纳入可复现的批量脚本流程。

解决思路： 起初尝试 LiveLink 连接，但授权依赖使流程不可在无人值守环境复现。

最终方案： 改用 Java API 配合 comsolbatch 命令行调用，绕开 LiveLink 登录依赖，使分层材料导入、网格设置与求解全部脚本化、命令行可复现。

# COMSOL 独立验证结果

## 等效建模策略

自研 MATLAB 板壳求解器采用等效建模策略对照 COMSOL Multiphysics。板在 COMSOL 中离散为十域堆叠实体，每个域赋予对应 MATLAB 子层的均匀化（必要时含孔隙修正）材料常数。变形诱导温度场通过压电模块映射复现：将热应力模量映射为等效压电系数、热容映射为等效介电常数，使全耦合响应可在单一固体力学–静电学框架内求解。边界条件与等效面载荷与 MATLAB 工况严格对齐。

## 验证结果

参考对照取 U 型、V_f0=0.6、CFFF、Case A（机械载荷）配置——此时材料沿层均匀、COMSOL 设置最无歧义。中心点横向挠度为 -2.1275 mm（MATLAB）对 -2.2077 mm（COMSOL），相对偏差 3.77%。在 15 点采样网格上最大相对偏差 4.93%、平均 3.51%（表），满足作为验证标准的 小于 5% 准则。

表7 COMSOL vs MATLAB 15 点位移对比（U 分布，V_f0=0.6，Case A）

| 点 | x (m) | y (m) | MATLAB (mm) | COMSOL (mm) | 差值 (mm) | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | 0.05 | 0.05 | -0.287 | -0.290 | -0.003 | 0.91 |
| p2 | 0.10 | 0.05 | -1.023 | -1.059 | -0.036 | 3.48 |
| p3 | 0.15 | 0.05 | -2.065 | -2.153 | -0.089 | 4.31 |
| p4 | 0.20 | 0.05 | -3.288 | -3.443 | -0.155 | 4.70 |
| p5 | 0.25 | 0.05 | -4.600 | -4.827 | -0.227 | 4.93 |
| p8 | 0.15 | 0.15 | -2.128 | -2.208 | -0.080 | 3.77 |
| p10 | 0.25 | 0.15 | -4.659 | -4.880 | -0.221 | 4.74 |
| p15 | 0.25 | 0.25 | -4.600 | -4.827 | -0.227 | 4.93 |
| 统计 |  |  |  | 最大误差 |  | 4.93% |
|  |  |  |  | 平均误差 |  | 3.51% |
|  |  |  |  | 中心点误差 |  | 3.77% |

非 U 分布（V/X，V_f0=0.6）、X/V_f0=0.1 CFCF 及含孔隙代表（U 与 X，V_f0=0.5，e_0=0.2–0.3，Even 模式）已用同一十层 COMSOL 批处理路线求解。V/X 与 CFCF 代表行满足 小于 5% 准则；含孔隙代表行也完成求解，但当前三维实体弹性等效模型在自由边点位出现更大的偏差，中心点误差为 4.349–5.598%，15 点最大误差为 5.434–6.594%。加密网格没有降低该偏差，因此后续应优先复核含孔隙等效模型构型，而不是继续盲目加密网格。

表8 补充 MATLAB–COMSOL 验证结果

| 工况 | 边界 | 网格 | 中心% | 最大% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V，V_f0=0.6 | CFFF | mesh4/sweep7 | 2.959 | 4.190 |
| X，V_f0=0.6 | CFFF | mesh4/sweep7 | 2.839 | 4.060 |
| X，V_f0=0.1 | CFCF | mesh3/sweep10 | 3.831 | 3.831 |
| U，0.5/0.2/Even | CFFF | mesh4/sweep7 | 4.980 | 6.003 |
| U，0.5/0.3/Even | CFFF | mesh4/sweep7 | 5.598 | 6.594 |
| X，0.5/0.2/Even | CFFF | mesh4/sweep7 | 4.349 | 5.434 |

## 2 mm 耦合转化验证

以中心挠度绝对值 2 mm 为统一参考，验证磁电耦合的正向驱动与反向传感，六项检查全部通过（表）。

表9 2 mm 参考挠度耦合转化验证结果

| 检查项 | 方法 | 驱动 | 驱动值 | w_c (mm) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E→w | 正向 2mm | 电势 | 90075 V | -2.000 | pass |
| M→w | 正向 2mm | 磁势 | 17974 A | +2.000 | pass |
| w→E | 沈式传感 | 力 | -83134 Pa | -2.000 | pass |
| w→M | 沈式传感 | 力 | -83134 Pa | -2.000 | pass |
| M→w→E | 沈式直接 | 磁势 | 17974 A | +2.000 | pass |
| E→w→M | 沈式直接 | 电势 | 90075 V | -2.000 | pass |

表10 磁电转化系数

| 转化路径 | 系数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| w → E | 1941.40 | V·span/mm |
| w → M | 2.009 | A·span/mm |
| M → w → E | 0.5905 | V·span/(2×A) |
| E → w → M | 1.22×10^-4 | A·span/(2×V) |

# 静力参数化结果

## 无孔隙静力扫描

无孔隙基线在 30×30 网格、CFFF 边界下完成 5 种 FG 分布 × 9 个体积分数 × 3 种载荷的全参数扫描。Case A（机械压力）下各 FG 分布的中心挠度见表：刚度排序为 P > V > X > U > O，即幂律 P 型最硬、中心富集 O 型最柔；挠度随 V_f0 增大而增大（柔性更强的 CFO 相占比相对减少但 BTO 相弹性模量较低所致的复合趋势）。

表11 Case A 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

| FG | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | -1.357 | -1.466 | -1.591 | -1.737 | -1.913 | -2.128 | -2.396 | -2.744 | -3.210 |
| V | -1.307 | -1.358 | -1.414 | -1.475 | -1.543 | -1.621 | -1.710 | -1.813 | -1.935 |
| X | -1.330 | -1.407 | -1.491 | -1.585 | -1.690 | -1.810 | -1.948 | -2.108 | -2.297 |
| O | -1.384 | -1.528 | -1.703 | -1.921 | -2.202 | -2.571 | -3.011 | -3.454 | -3.832 |
| P | -1.297 | -1.337 | -1.380 | -1.426 | -1.477 | -1.534 | -1.597 | -1.669 | -1.750 |

Case C（磁势驱动）下，中心挠度随 V_f0 增大而由正转负（表），反映压磁致动方向随两相占比改变；磁电效率 α_ME 则呈现强烈的分布依赖（表）：P 型在高 V_f0 下效率最高（V_f0=0.9 时达 54.10），而 U/X/O 型在中等 V_f0 附近出现效率谷值。

表12 Case C 中心挠度 w_c (mm)——各 FG 分布与体积分数

| FG | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1.080 | 0.960 | 0.817 | 0.645 | 0.435 | 0.175 | -0.156 | -0.589 | -1.181 |
| V | 1.130 | 1.076 | 1.014 | 0.944 | 0.865 | 0.774 | 0.669 | 0.546 | 0.399 |
| X | 1.076 | 0.960 | 0.828 | 0.677 | 0.504 | 0.305 | 0.074 | -0.198 | -0.522 |
| O | 1.082 | 0.960 | 0.804 | 0.605 | 0.343 | -0.015 | -0.515 | -1.173 | -1.955 |
| P | 1.130 | 1.076 | 1.017 | 0.951 | 0.878 | 0.797 | 0.706 | 0.604 | 0.487 |

表13 Case C 磁电效率 α_ME——各 FG 分布与体积分数

| FG | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 5.41 | 4.51 | 3.56 | 2.60 | 1.61 | 0.59 | 0.48 | 1.62 | 2.87 |
| V | 12.08 | 15.17 | 16.26 | 16.46 | 16.20 | 15.63 | 14.83 | 13.85 | 12.69 |
| X | 3.98 | 3.40 | 2.76 | 2.12 | 1.47 | 0.82 | 0.18 | 0.45 | 1.08 |
| O | 6.55 | 5.35 | 4.10 | 2.82 | 1.45 | 0.06 | 1.63 | 3.08 | 4.21 |
| P | 12.91 | 22.46 | 30.64 | 37.52 | 43.19 | 47.65 | 51.02 | 53.16 | 54.10 |

## 含孔隙静力扩展

含孔隙静力扫描在 30×30 网格、CFFF 边界下完成，参数空间含 U/X 两种 FG 分布、5 个体积分数、5 个孔隙率与 3 种孔隙模式。由于 e_0=0 时三模式等价仅保留 Even 基线，共得 130 个输入算例；每个算例计算 Case A/B/C 三载荷，最终 390 行结果全部计算成功（表）。

表14 含孔隙静力扫描数据覆盖情况

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入算例 | 130 | e_0=0 时只保留 Even 基线 |
| 结果行数 | 390 | 130 个输入 × 3 种载荷 |
| FG 分布 | 2 | U / X |
| 体积分数 | 5 | V_f0=0.1,0.3,0.5,0.7,0.9 |
| 孔隙率 | 5 | e_0=0,0.1,0.2,0.3,0.4 |
| 孔隙模式 | 3 | Even / Uneven / LogUneven |

### 孔隙模式主导刚度退化

Case A 下孔隙率单调降低弯曲刚度、增大中心挠度，但增幅强烈依赖孔隙模式。e_0=0.4 时 Even 模式将挠度放大至无孔隙基线的约 1.74×（U/V_f0=0.5：-1.914 → -3.333 mm，增幅 74%）；LogUneven 为约 1.50×；Uneven（中心富集）仅 1.13×（表）。物理根源在于孔隙的厚度位置：Even 均匀削弱含主导弯曲应力的外层纤维；Uneven 将孔隙集中于中面、保持表层近致密，因而弯曲关键的外层纤维基本保留，挠度代价最小；LogUneven 介于两者之间。

表15 相对 e_0=0 基线的中心挠度放大倍率（机械载荷，e_0=0.4，对 V_f0 平均）

| 孔隙模式 | U 型 | X 型 |
| --- | --- | --- |
| Even | 1.74 | 1.74 |
| LogUneven | 1.52 | 1.49 |
| Uneven | 1.13 | 1.14 |

### 致动响应的相反敏感性

一个核心发现是：孔隙对机械弯曲与机电致动的影响方向相反。机械挠度随孔隙率增大，而施加电压产生的压电致动挠度随孔隙率减小——因为压电系数 e 本身被孔隙因子退化。U/V_f0=0.5 Even 在 Case B 下中心挠度由 e_0=0 的 -0.0434 mm 降至 e_0=0.4 的 -0.0234 mm，降幅约 46%。这意味着：从被动刚度看可容忍的孔隙，会直接侵蚀同一结构的主动致动能力，传感/致动设计必须把孔隙率作为同时约束结构与功能响应的耦合变量。

### 变形诱导温度场

全耦合格式即使在纯机械载荷下也产生厚度温差 θ_span（源自相关方程 的热弹项）。孔隙使该温差单调增大：U 型 Even 模式的机械载荷 θ_span（对 V_f0 平均）由 e_0=0 的 2.37 K 升至 e_0=0.4 的 4.35 K；X 型由 2.10 K 升至 3.85 K。比较 FG 分布，X 型（表面富集）在每个孔隙水平上温差均小于 U 型（e_0=0.4 时 3.85 K 对 4.35 K），表面富集更刚、热耦合更低的相抑制了变形诱导温升，使 X 型在需要抑制寄生热信号时更有利。

### 磁电效率退化

磁电效率 α_ME 随孔隙率对所有配置单调退化，退化最强为 X 型 LogUneven 组合：V_f0 平均效率由 e_0=0 的 1.894 依次降至 1.727、1.576、1.440、1.318，总损失 30.4%（表）。Uneven 模式最能保持效率，与其中面集中孔隙、保留承担主要耦合的表层一致。

表16 V_f0 平均磁电效率 α_ME 随孔隙率（X 型，LogUneven 模式）

| e_0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α_ME | 1.894 | 1.727 | 1.576 | 1.440 | 1.318 |
| 损失 | — | 8.8% | 16.8% | 24.0% | 30.4% |

|  | U 分布挠度倍率 |  | X 分布挠度倍率 |
| --- | --- | --- | --- |

图3 孔隙率对 Case A 机械挠度放大倍率的影响

|  | U 分布磁电效率 |  | X 分布磁电效率 |
| --- | --- | --- | --- |

图4 孔隙率对 Case C 磁电效率的影响

## 边界条件影响（CFCF）

为评估边界敏感性，补充了 CFCF（两对边固支）下的 30×30 扫描（U/X × 5 个 V_f0 × 3 载荷，共 30 行）。CFCF 相对 CFFF 强烈抑制中心挠度：机械载荷下最强抑制为 X/V_f0=0.1，CFCF/CFFF 挠度比 0.055；CFCF 最大机械挠度为 U/V_f0=0.9，|w_center|=0.176 mm。CFFF 下确立的孔隙定性趋势（挠度放大、致动衰减）在 CFCF 下保持不变，仅绝对量级被更刚的边界整体缩小。

# 动力代表算例结果

瞬态分析按相关方程 的 Newmark-β 格式在阶跃机械载荷下进行。由于 30×30 全量 Newmark 成本过高（见问题 P4），动力研究采用两个互补 pilot：用于 FG 分布与孔隙对比的 10×10 全量积分，以及用于验证降阶精度的 30×30 模态降阶。所有算例采用 0.1 ms 时间步、40 ms 窗口（401 步）、0.8% Rayleigh 阻尼。

## 无孔隙 FG 分布扫描（10×10）

V_f0=0.6 下五种 FG 分布的 Case A 全量 Newmark 结果见表。各分布中心挠度阶跃响应峰值约为静态值的两倍，超调比紧密集中于 2.10–2.14。O 型（中心富集）峰值最大（-5.52 mm）、一阶频率最低（46.6 Hz）；P 型（幂律）峰值最小（-3.22 mm）、频率最高（62.9 Hz）。一阶频率与各分布的静态刚度排序一致；X 型温差跨度最小（4.48 K），与其表面富集特性带来的更均匀热响应一致。

表17 无孔隙 10×10 Newmark 动力结果（V_f0=0.6，CFFF，机械阶跃载荷）

| FG | 静态 (mm) | 峰值 (mm) | 峰值时间 (ms) | 超调 | f_1 (Hz) | θ_ (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | -2.128 | -4.499 | 28.9 | 2.114 | 52.20 | 5.129 |
| V | -1.622 | -3.403 | 25.0 | 2.098 | 60.91 | 5.374 |
| X | -1.811 | -3.805 | 26.3 | 2.101 | 57.62 | 4.480 |
| O | -2.572 | -5.516 | 32.8 | 2.144 | 46.57 | 6.101 |
| P | -1.535 | -3.216 | 39.7 | 2.096 | 62.93 | 5.316 |

## 模态降阶验证（30×30）

30×30 网格（约 13800 自由度）保留前 8 阶模态叠加，静态捕获比 1.0004，给出 U/V_f0=0.6 动力峰值 -4.428 mm（对 10×10 全量 -4.500 mm）。模态阶数敏感性研究（4/6/8/12/16 阶，表）表明 16 阶峰值（-4.427 mm）与 8 阶相差不足 0.001 mm，证实 8 阶已收敛；阻尼比敏感性研究（0–1.5%）将峰值限定在 -4.504 mm（无阻尼）至 -4.386 mm（1.5%）之间，默认 0.8% 给出 -4.427 mm。

表18 30×30 模态阶数敏感性分析

| 阶数 | 捕获比 | 峰值 (mm) | 峰值时间 (ms) | 超调 | θ_ (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.000349 | -4.4281 | 9.50 | 1.930 | 5.026 |
| 6 | 1.000053 | -4.4271 | 9.60 | 1.929 | 5.028 |
| 8 | 1.000370 | -4.4279 | 9.50 | 1.930 | 5.040 |
| 12 | 1.000361 | -4.4278 | 9.50 | 1.930 | 5.040 |
| 16 | 0.999965 | -4.4270 | 9.60 | 1.929 | 5.036 |

## 含孔隙动力 pilot

含孔隙代表工况（U/V_f0=0.5/e_0=0.2/Even，CFFF，Case A）在 10×10 全量 Newmark 网格上运行：静态中心挠度 -2.456 mm，动力峰值 -5.222 mm（27.8 ms），超调比 2.13，最大厚度温差 6.50 K，一阶频率 54.62 Hz。超调比（2.13）与无孔隙值（2.10–2.14）基本一致，表明引入孔隙不改变阶跃响应的定性特征——它仅重标静态与峰值幅值（二者均因刚度降低而增大），而动力放大因子保持不变。

图5 含孔隙代表工况中心挠度时程（U/V_f0=0.5/e_0=0.2/Even）

由于本 pilot 与无孔隙扫描使用了不同体积分数（V_f0=0.5 对 0.6），此处不直接比较二者频率；等 V_f0 的含孔隙频率退化研究（30×30 模态网格）列为后续工作。

# 工作量总结

本研究完成的主要工作量与状态汇总于表。

表19 工作完成情况总结

| 任务 | 状态 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 135 组无孔隙静力参数扫描 | 完成 | 5FG×9Vf×3 载荷 |
| reduced Q_d 还原修正（P1） | 完成 | 135 行全部刷新 |
| 2 mm 耦合转化验证 | 完成 | 6/6 pass |
| COMSOL 独立验证（无孔隙/非U/CFCF） | 完成 | 最大误差 4.93% / 4.19% / 3.83% |
| 10×10 动力 pilot | 完成 | 峰值 -4.50 mm |
| 30×30 模态降阶（P4） | 完成 | 峰值 -4.43 mm |
| 模态阶数敏感性分析 | 完成 | 8 阶已收敛 |
| 阻尼比敏感性分析 | 完成 | 0/0.5/0.8/1.5% |
| 含孔隙静力扫描 | 完成 | 130 算例 / 390 行 |
| CFCF 边界补充扫描 | 完成 | U/X 共 30 行 |
| 含孔隙动力 pilot | 完成 | 10×10 Newmark 401 步 |
| 含孔隙 COMSOL 代表验证 | 需复核 | 中心 4.349–5.598%，15点 5.434–6.594% |
| 含孔隙 30×30 模态 | 待推进 | 等 V_f0 频率退化 |

# 结论

本文采用基于一阶剪切变形理论的八节点 Serendipity 单元有限元模型，系统研究了含孔隙功能梯度磁–电–弹性板在热–磁–电–弹性全耦合载荷下的响应。将三种孔隙分布模型嵌入厚度梯度，在 130 配置（两种 FG 分布、五个体积分数、五个孔隙率、三种孔隙模式）设计空间下评估了力、电、磁三类载荷。主要结论如下：

- 孔隙模式主导刚度退化。 e_0=0.4 时 Even 孔隙使机械中心挠度放大约 74%（ 1.74×），LogUneven 约 50%，Uneven（中心富集）仅约 13%。将孔隙集中于中面可保护弯曲关键的表层纤维，故 Uneven 即使在高孔隙率下也保留了大部分弯曲刚度。

- 机械与致动响应对孔隙呈相反响应。 机械载荷挠度随孔隙增大，而施加电压的压电致动挠度在 e_0=0.4 时下降约 46%（U/V_f0=0.5，Even）。结构上可容忍的孔隙会直接侵蚀主动致动能力，二者须作为耦合设计约束统一处理。

- 相对刚度代价几乎与体积分数无关。 在给定 FG/孔隙模式下，挠度放大倍率在 V_f0=0.1–0.9 间变化不足 2%；V_f0 决定绝对量级，孔隙模式与水平决定相对代价。

- X 型梯度最小化变形诱导温升。 表面富集 X 型在每个孔隙水平上厚度温差均小于 U 型（e_0=0.4 时 3.85 K 对 4.35 K）。

- 磁电效率随孔隙单调退化。 X 型 LogUneven 组合退化最强，e_0=0.4 时损失 30.4%；Uneven 模式最能保持效率。

- 孔隙重标但不改变瞬态响应形态。 阶跃超调比在无孔隙（2.10–2.14）与含孔隙（2.13）pilot 下均接近 2.1，引入孔隙改变静态与峰值幅值而不改变动力放大特征。

## 局限与后续工作

需说明若干局限：（i）宏观等效孔隙模型假设孔隙按比例缩放所有材料常数，不刻画孔形、连通性与尺寸分布；（ii）未能开展含孔隙 MEE 板的实验验证，MATLAB–COMSOL 交叉校核可缓解但不能替代实验确认。非均匀 FG 与 CFCF 的 COMSOL 行已满足 5% 准则，但含孔隙代表行的中心点与 15 点最大偏差分别为 4.349–5.598% 和 5.434–6.594%，需要进一步复核模型构型；（iii）动力研究依赖 10×10 pilot 与 30×30 模态降阶，完整的等 V_f0 含孔隙频率退化分析留待后续；（iv）含孔隙空间仅纳入 U/X 两种梯度以控制成本，扩展至 V/O/P 分布及 CFCF 边界的全孔隙设计空间将使参数图谱更完整。