FG-MEET Workbench 阶段性工作汇报

模型目标、方法路线、问题排查、正确/错误结果、动力补充与 PDF 版汇报 | 2026-05-22/23

图 1 技术路线与实际收敛流程

图 2 工作量总览

1. 模型与目标

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 模型 | 300×300×6 mm FG-MEE CFFF 方板，30×30 八节点板壳，10 层材料 |
| 载荷 | Case A: 15000 Pa；Case B: ±300 V；Case C: ±200 A |
| 目标 | MATLAB 主扫描 + COMSOL 独立验证，关键误差 <5% |
| 汇报目标 | 把一个月工作量转化为可截图的图表、表格和说明 |

图 3 预计方法与实际执行路径

2. 过程问题与解决思路

实际难点集中在 COMSOL 自动化权限、边界/载荷选择、MATLAB reduced Qd 后处理、以及 COMSOL 网格/厚度离散一致性。下面表格可直接用于组会说明排查过程。

图 4 实际问题与处理路径

3. MATLAB 主算例结果

图 5 Case A 机械压力下中心挠度

图 6 Case B 电势驱动下中心挠度

图 7 Case C 磁势驱动下中心挠度

图 8 Case A 层温差跨度热力图

图 9 Case C 磁电效率曲线

4. reduced Qd 后处理修正

修正前直接按节点号索引 reduced Qd，会在固定边存在时错位。修正后先按节点约束标志还原完整 TQd，再取中心节点。135 行 results_static.csv 已全部刷新。

图 10 中心挠度刷新前后差异 Top 10

5. COMSOL 方案筛选与错误结果

为了便于讨论，错误或未达标方案也完整保留：自由四面体网格、单域 swept、10-domain CSV 的不同厚度离散均列入对比。

图 11 COMSOL 方案误差收敛路径

| 实验 | 中心误差% | 最大误差% | 平均误差% |
| --- | --- | --- | --- |
| forcearea_mesh4 | 6.66 | 7.307 | 6.743 |
| forcearea_mesh5 | 6.258 | 6.844 | 6.244 |
| forcearea_mesh3 | 6.801 | 7.437 | 6.905 |
| sweep10_mesh5 | 2.516 | 4.714 | 3.079 |
| sweep10_mesh4 | 2.524 | 4.704 | 3.083 |
| layered_csv_sweep10_mesh4 | 5.246 | 6.032 | 5.039 |
| layered_csv_sweep5_mesh4 | 1.541 | 6.407 | 2.708 |
| layered_csv_sweep7_mesh4 | 3.771 | 4.927 | 3.513 |
| layered_csv_sweep1_mesh4 | 49.656 | 60.294 | 48.882 |

6. 最终正确结果

图 12 最终通过结果摘要

图 13 最终 15 点 MATLAB/COMSOL 位移对比

图 14 最终 15 点相对误差

| 点 | MATLAB mm | COMSOL mm | 差值 mm | 误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | -0.2873 | -0.2899 | -0.0026 | 0.908 |
| p2 | -1.0231 | -1.0587 | -0.0356 | 3.4803 |
| p3 | -2.0645 | -2.1534 | -0.0889 | 4.3058 |
| p4 | -3.2881 | -3.4428 | -0.1546 | 4.7031 |
| p5 | -4.6001 | -4.8268 | -0.2266 | 4.9268 |
| p6 | -0.3046 | -0.3027 | 0.0019 | 0.6258 |
| p7 | -1.0711 | -1.0979 | -0.0269 | 2.5071 |
| p8 | -2.1275 | -2.2077 | -0.0802 | 3.7706 |
| p9 | -3.3517 | -3.4992 | -0.1475 | 4.3997 |
| p10 | -4.659 | -4.8799 | -0.2209 | 4.7411 |
| p11 | -0.2873 | -0.2899 | -0.0026 | 0.908 |
| p12 | -1.0231 | -1.0587 | -0.0356 | 3.4803 |
| p13 | -2.0645 | -2.1534 | -0.0889 | 4.3058 |
| p14 | -3.2881 | -3.4428 | -0.1546 | 4.7031 |
| p15 | -4.6001 | -4.8268 | -0.2266 | 4.9268 |

7. 2 mm 耦合验证

图 15 2 mm 耦合验证表

| 检查项 | 方法 | 驱动 | 中心挠度 mm | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_to_w | forward_2mm | electric_potential | -2.0 | pass |
| M_to_w | forward_2mm | magnetic_potential | 2.0 | pass |
| w_to_E | shen_sensor_mechanical_2mm | mechanical_load | -2.0 | pass |
| w_to_M | shen_sensor_mechanical_2mm | mechanical_load | -2.0 | pass |
| M_to_w_to_E | shen_direct_matrix | magnetic_potential | 2.0 | pass |
| E_to_w_to_M | shen_direct_matrix | electric_potential | -2.0 | pass |

8. 动力代表算例与 30x30 模态结果

| 方法 | 静态中心 mm | 动力峰值 mm | 峰值时间 ms | 一阶频率 Hz | 最大 θ 跨度 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10x10 Newmark pilot | -2.1284 | -4.4995 | 28.90 | 52.20 | 5.1311 |
| 30x30 8 阶模态 | -2.2947 | -4.4279 | 9.50 | 52.20 | 5.0398 |
| 30x30 16 阶模态 | -2.2947 | -4.4270 | 9.60 | 52.20 | 5.0363 |

图 16 动力结果总览

图 17 10x10 Newmark pilot 摘要

图 18 10x10 Newmark 中心挠度时程

图 19 30x30 8 阶模态结果摘要

图 20 30x30 8 阶模态中心挠度时程

图 21 10x10 Newmark 与 30x30 模态对比

9. 模态阶数敏感性

| 阶数 | 静态捕获 | 峰值 mm | 峰值时间 ms | 超调 | 最大 θ 跨度 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 1.000349 | -4.428136 | 9.5 | 1.929725 | 5.025591 |
| 6.0 | 1.000053 | -4.427098 | 9.6 | 1.929273 | 5.027648 |
| 8.0 | 1.00037 | -4.427879 | 9.5 | 1.929613 | 5.039809 |
| 12.0 | 1.000361 | -4.427848 | 9.5 | 1.929599 | 5.03984 |
| 16.0 | 0.999965 | -4.426965 | 9.6 | 1.929214 | 5.036322 |

图 22 30x30 模态阶数敏感性摘要

图 23 静态捕获比例收敛

图 24 动力峰值随模态阶数变化

图 25 不同阶数中心挠度时程

图 26 模态阶数收敛性判断

10. 阻尼敏感性

| 阻尼比 | 峰值 mm | 峰值时间 ms | 超调 | 40 ms 位移 mm | 最大 θ 跨度 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0% | -4.503943 | 28.9 | 1.96276 | -0.412865 | 5.113388 |
| 0.5% | -4.444669 | 9.6 | 1.93693 | -0.520488 | 5.064735 |
| 0.8% | -4.426965 | 9.6 | 1.929214 | -0.582984 | 5.036322 |
| 1.5% | -4.38578 | 9.6 | 1.911267 | -0.721649 | 4.972045 |

图 27 30x30 模态阻尼敏感性摘要

图 28 动力峰值随阻尼比变化

图 29 不同阻尼比中心挠度时程

图 30 阻尼敏感性判断

11. 下一步

| 事项 | 状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 长时程 Newmark 对照 | 30x30 全量 Newmark 交互运行过慢 | 可作为夜间长任务补 1 个对照窗 |
| 论文 main.tex | 仓库当前无 paper/ 目录 | 动力数据完成后再生成论文图表 |
| 更多 COMSOL 分布 | U/Vf0.6 已通过 | 可选 V/X/O/P 代表算例补充 |